بررسی برنامه تحلیل زمین‌شیمی

این پروژه یک وب‌اپ Flask برای پردازش داده‌های ژئوشیمیایی از فایل Excel است. فایل اصلی geochemistry_analysis_app.py رابط کاربری فارسی (RTL) و سه ماژول تحلیل را پوشش می‌دهد.

معماری کلی

POST /uploadPOST /process_*GET /downloadمرورگر - geochemistry_analysis.htmlFlask Appuploads/Censored DataOutliers IQR/Z-score/DorfelNormal Distribution Analysisoutput/timestamp/

| بخش | فایل | وضعیت |
| --- | --- | --- |
| سرور وب | geochemistry_analysis_app.py | فعال |
| UI | templates/geochemistry_analysis.html | فعال |
| داده سانسور | Censored_Data.py | import شده ولی استفاده نشده |
| outlier | outliers.py | توابع import می‌شوند؛ process_outliers استفاده نمی‌شود |
| نسخه پیشرفته‌تر | geochemistry_analysis_app2.py | جداگانه، بدون اتصال به UI فعلی |
| ماژول‌های دیگر | Anomaly_Detection.py, Draw_Plot.py, normalization_process.py, ... | اسکریپت CLI، در وب‌اپ نیست |

قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده

- آپلود Excel — drag & drop، لیست شیت‌ها، محدودیت ۳۲MB

- داده سانسور — تبدیل <n → n × 0.75 و >n → n × 1.33

- outlier — IQR، Z-score (آستانه قابل تنظیم)، Dorfel

- توزیع نرمال — میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، Shapiro-Wilk

- دانلود — فایل تکی یا ZIP کل خروجی

رابط کاربری با Bootstrap 5، فارسی RTL و UX مناسب (loading، alert، نمایش آمار) طراحی شده است.

مشکلات و نقاط ضعف

۱. فایل‌های گم‌شده (خطای runtime محتمل)

- static/files/sample_input.xlsx — route /sample_file به آن اشاره می‌کند ولی فایل وجود ندارد.

- static/fonts/IRANSansWeb.woff — در CSS تعریف شده ولی فونت نیست؛ UI با فونت fallback نمایش داده می‌شود.

۲. تکرار کد (DRY)

در خط ۱۳–۱۴ ماژول‌ها import شده‌اند:

from Censored_Data import process_excel as process_censored_data

from outliers import process_outliers

ولی route سانسور همان منطق را دوباره inline پیاده کرده (خطوط ۹۸–۱۱۵) و از process_censored_data استفاده نمی‌کند. هر تغییر باید در دو جا اعمال شود.

۳. API منسوخ pandas

processed_df = df.applymap(fix_value)

در pandas 2.x، applymap منسوخ شده؛ باید df.map(fix_value) باشد.

۴. امنیت

| موضوع | مشکل |
| --- | --- |
| secret_key | مقدار ثابت در کد |
| debug=True | مناسب production نیست |
| host='0.0.0.0' | دسترسی از شبکه بدون احراز هویت |
| /download/<filename> | جستجو در کل output/؛ احتمال collision نام فایل |

۵. کیفیت کد

- importهای بلااستفاده: flash, redirect, url_for, traceback

- except: بدون نوع در Shapiro-Wilk (خط ۲۵۹)

- Z-score روی ستون‌های دارای NaN ممکن است خطا بدهد (scipy.stats.zscore)

- regex سانسور فقط </> با فاصله اختیاری را می‌گیرد؛ فرمت‌هایی مثل ≤0.5 یا <0.5ppm پوشش داده نمی‌شوند

- شمارش تغییرات سانسور با حلقه سلول‌به‌سلول کند است (برای دیتاست بزرگ)

۶. ناسازگاری نسخه‌ها

- geochemistry_analysis_app2.py: پردازش سانسور پیشرفته‌تر (adaptive، DL/2، ...) دارد ولی به template فعلی وصل نیست.

- requirements.txt: scikit-learn نیست در حالی که Anomaly_Detection.py از آن استفاده می‌کند.

۷. ماژول‌های آماده ولی غیرمتصل

این فایل‌ها قابلیت‌های مهم دارند ولی در وب‌اپ نیستند:

- Anomaly_Detection.py — تشخیص آنومالی

- Draw_Plot.py — رسم نمودار

- normalization_process.py — Box-Cox، Yeo-Johnson، ...

- convert_standard_scale.py — تبدیل مقیاس

نقاط قوت

- جداسازی منطقی routeها و ماژول outliers.py

- پیام‌های خطا و UI به فارسی

- خروجی timestamp‌شده در output/

- پشتیبانی از سه روش outlier با UI انتخاب روش

- requirements.txt برای وابستگی‌های اصلی Flask/pandas/scipy

پیشنهاد اولویت‌دار

| اولویت | اقدام |
| --- | --- |
| بالا | اضافه کردن sample_input.xlsx و فونت IRANSans |
| بالا | یکپارچه‌سازی با Censored_Data.process_excel و حذف تکرار |
| متوسط | جایگزینی applymap با map |
| متوسط | مدیریت NaN در Z-score و IQR |
| متوسط | debug=False و secret key از متغیر محیطی |
| پایین | اتصال ماژول‌های Anomaly/Plot/Normalization به UI |
| پایین | ادغام یا حذف app2 برای جلوگیری از سردرگمی |

اجرا

cd d:\AI_Programming\Geochemistry_v3.1

.\venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt

python geochemistry_analysis_app.py

سپس: http://localhost:5000

جمع‌بندی: هسته برنامه (آپلود → پردازش → دانلود) درست کار می‌کند و برای نسخه اولیه مناسب است. مهم‌ترین کارها: رفع فایل‌های گم‌شده، حذف تکرار کد سانسور، و یکپارچه‌سازی ماژول‌های آماده با UI.

اگر بخواهید، می‌توانم یکی از این موارد را مستقیم در کد اصلاح کنم — مثلاً یکپارچه‌سازی با Censored_Data.py یا رفع فایل نمونه.